К.т.н. В.И. Фукс
Vissarion Fooks
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR DEFINING CLASSES OF ENERGY EFFICIENCY IN COMPUTER TECHNOLOGY

Статья посвящена порядку определения классов энергетической эффективности компьютерной техники с учетом многообразия ее типов, характеристик и специфики применений как для массовых общенациональных программ, так и для высокопроизводительных вычислений, в т.ч. для решения разнообразных задач обороны. 
Keywords: energy efficiency,classes of energy efficiency in computer technology, computer types, weights factors of energy efficiency.

С учетом постоянного роста применений информационных технологий энергетическая эффективность стала приоритетом для компьютерных систем общего и специального назначения и одной из движущих сил совершенствования архитектур и технологий как мобильных и встраиваемых процессоров, так и мощных суперкомпьютеров и серверов. С одной стороны, это связано с необходимостью снижения уровня потребления энергии, поскольку ограничения по величине выделяемого тепла стали препятствовать дальнейшему увеличению производительности процессоров. С другой – это обусловлено мировой тенденцией к экономии энергетических ресурсов. 
Необходимость экономии потребляемой энергии становится значительной проблемой применения компьютеров во всех диапазонах их производительности:
· средний персональный компьютер (ПК) требует выработки в год примерно 1000 кВт·ч энергии, и если умножить число находящихся в пользовании ПК на 1000, то в масштабах страны получается вполне серьезная цифра;

· если считать, что за последние 15 лет производительность суперкомпьютеров при выполнении научных приложений выросла в 10 тыс. раз, то производительность в пересчете на единицу потребляемой мощности за то же самое время увеличилась лишь в 300 раз. Сегодня потребляемая мощность наиболее производительных петафлопных суперкомпьютеров достигает 10 МВт. К 2019 году ожидаются машины экзофлоповой производительности, и, если они будут изготавливаться на основе сегодняшней технологии, надо оценивать их потребление мощности в гигаваттах;
· нельзя игнорировать и тот факт, что само производство компьютеров тоже является чрезвычайно материало- и энергоемким. По некоторым данным (www.osp.ru/text/print/302/4837353.html) в весовых показателях выход полезных продуктов в полупроводниковой отрасли сравним только с ядерным производством, а удельные затраты энергии в полупроводниковой отрасли на порядки выше, чем в машиностроении. Нет ничего удивительного в том, что многие компании отрасли не имеют собственного производства, используя для этой цели ресурсы третьих стран; 

· дополнительным фактором роста энергозатрат, связанных с применением информационных технологий, служит короткий срок морального старения компьютерной техники, что приводит к интенсификации расходования ресурсов и необходимости утилизации отходов с высоким содержанием вредных веществ. Действуют уже несколько международных организаций, призванных контролировать утилизацию вышедших из употребления компьютеров. 

В этой связи, повышение энергетической эффективности в сфере производства и применения компьютерной техники должно быть направлено на:

· разработку и внедрение энергосберегающих технологий производства (включая производство материалов и компонент);

· оптимизацию характеристик энергопотребления различных классов компьютерной техники;

· использование энергосберегающих технологий утилизации отслуживших устройств.

Решение проблемы энергосбережения актуально для всего диапазона компьютерной техники – от персональных компьютеров до суперЭВМ, несмотря на существенные различия режимов их применения.
Для ПК и рабочих станций характерно требование обеспечения пиковой производительности только в течение коротких периодов. КПД используемых в ПК маломощных источников питания не превышает 90%. Программное выключение ПК оставляет компьютер в сети, и он продолжает потреблять свои 2 – 3 Вт, а если умножить их на сотни миллионов пользователей, то получается значительный расход энергии. 
С другой стороны, специфика применения требует постоянного режима работы серверов и высокопроизводительных (и, соответственно, энергоемких, в т.ч. из-за большой номенклатуры внешних устройств) вычислительных систем, несмотря на то, что энергопотребление их может меняться в зависимости от параметров загрузки. 
Соответственно, должны разрабатываться и применяться стандарты совершенствования системы управления питанием, определяющие интерфейсы между аппаратными средствами управления питанием и операционными системами компьютеров, а также поддерживаться другие инициативы, направленные на то, чтобы стимулировать внедрение высокоэффективных источников энергии (с КПД свыше 90%) и использование функций энергосбережения, уже имеющихся в оборудовании пользователей. Современные процессоры в режимах ожидания или низкой активности могут расходовать значительно меньшую часть своей пиковой потребляемой мощности, т.е. динамический диапазон может составлять 10 – 80% от максимального потребления. 
Технологии создания энергетически эффективных микросхем, управления тактовыми частотами, а также динамическое масштабирование напряжения и рабочей частоты окажутся полезными и для ПК, и для серверов, и для высокопроизводительных процессорных систем. 

Создание более эффективных центральных процессоров, базирующихся на многоядерной архитектуре, также способствует появлению энергосберегающих серверов. Однако долгосрочные тенденции неизменно свидетельствуют о том, что для достижения более высокой производительности требуется более высокий уровень использования энергии. В итоге энергетическую эффективность систем необходимо увеличивать теми же темпами, что и производительность компьютеров, чтобы избежать значительного роста уровня энергопотребления. Компромисс между энергетической эффективностью компьютеров и их производительностью при решении задач должен быть целью разработчиков компонентов и систем, с учетом целесообразности создания проектов, обеспечивающих потребление энергии пропорционально объему выполняемых вычислений. 
Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в общем виде определяет меры государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. и для компьютерной техники. 
Среди них:
· требование об обязательном предоставлении информации об энергетической эффективности в прилагаемой технической документации и на маркировке;

· требование об установлении правил определения классов энергетической эффективности для компьютерной техники;

· необходимость разработки и реализации программ по стимулированию производства объектов с высокой энергетической эффективностью.
При подготовке нормативных правовых актов о порядке определения классов энергетической эффективности компьютерной техники должно быть учтено все многообразие ее типов, характеристик и специфики применений как для массовых общенациональных программ, так и для высокопроизводительных вычислений, в т.ч. для решения разнообразных задач обороны. Известные классификации компьютерной техники по признакам назначения, производительности, размерам и т.д. в силу быстро меняющихся архитектур, параметров и требований со стороны применений не обеспечивают четких границ между классами.
Для разработки порядка определения классов энергетической эффективности компьютерной техники (и их количества) необходимо выбрать и утвердить наборы признаков ранжирования, достаточно полно характеризующие типы компьютеров, находящихся в обращении на территории РФ, и аналитическим или экспертным путем назначить весовые значения факторов энергосбережения для всех уровней (рангов) внутри каждой группы признаков. Управление назначаемыми весовыми значениями позволит с достаточной точностью приспособить определение классов энергетической эффективности к потребностям всех сфер их применимости. Принцип ранжирования компьютерной техники с целью определения классов их энергетической эффективности иллюстрируется таблицами 1 и 2.
Таблица 1

Ранжирование процессорной техники

	№
п/п
	Признаки
ранжирования
	Вес
признака
	Уровни
ранжирования
признаков
	Обозначение веса фактора энергосбережения
	Вес фактора энергосбережения уровня (пример)

	1.
	Производительность 
	А
	· высокая (свыше …)

· средняя (от … до …)

· малая (менее …) 
	аi, 
где i = 1, 2, 3
	а1 = min
а2 = max
а3 = average

	2.
	Назначение
	В
	· стационарные компьютеры

· переносные компьютеры

· бортовые компьютеры
	bi,
где i = 1, 2, 3
	b1 = max

b2 = average

b3 = min

	3.
	Функциональные возможности и характер использования 
	С
	· суперЭВМ

· универсальные ЭВМ

· серверы

· рабочие станции

· персональные ЭВМ

· управляющие ЭВМ

· notebook
· встраиваемые процессоры и контроллеры
	ci,
где i = 1, 2, 3
	c1 = max

c2 = average

c3 = max

c4 = average

c5 = max

c6 = average

c7 = min
c8 = min

	4.
	Применение
	D
	· оборонзаказ

· массовые (федеральные программы)

· коммерческие
	di,
где i = 1, 2, 3
	d1 = min

d2 = average

d3 = max

	5.
	Масштабность производства 
	E
	· крупносерийное
· серийное

· мелкосерийное

· штучное
	ei,
где i = 1, 2, 3
	e1 = max

e2 = average

e3 = average

e4 = min


Таблица 2

Ранжирование внешних устройств

	№

п/п
	Признаки
ранжирования
	Вес
признака
	Уровни
ранжирования
признаков
	Обозначение веса фактора энергосбережения
	Вес фактора энергосбережения уровня (пример)

	1.
	Основная характеристика (по типам внешних устройств, например, объем, размер экрана и т.д.)
	А
	· высокая (свыше …)

· средняя (от … до …)

· малая (менее …)
	аi, 
где i = 1, 2, 3
	а1 = min
а2 = max
а3 = average

	2.
	Сопутствующая характеристика 1 (например, скорость обмена данными, цветность и т.д.)
	В
	· высокая (свыше …)

· средняя (от … до …)

· малая (менее …)
	bi,
где i = 1, 2, 3
	b1 = max

b2 = average

b3 = min

	3.
	Сопутствующая характеристика 2 (например, скорость обмена данными, цветность и т.д.)
	С
	· высокая (свыше …)

· средняя (от … до …)

· малая (менее …)
	ci,
где i = 1, 2, 3
	c1 = max

c2 = average

c3 = min

	4.
	Применение
	D
	· оборонзаказ

· массовые (федеральные программы)

· коммерческие
	di,
где i = 1, 2, 3
	d1 = min

d2 = average

d3 = max

	5.
	Масштабность производства 
	E
	· крупносерийное

· серийное

· мелкосерийное

· штучное
	ei,
где i = 1, 2, 3
	e1 = max

e2 = average

e3 = average

e4 = min


Методика определения классов энергетической эффективности компьютерной техники приведена в табл. 3.
Таблица 3

	Классы энергетической 
эффективности
	Суммарный 
фактор энергосбережения
	Индекс энергетической 
эффективности, %

	К1
	0 < P < P1
	I1(min/max)

	К2
	P1 <P < P2
	I2(min/max)

	. . .
	. . .
	. . .

	Кj
	Pj-1 <P < Pj
	Ij(min/max)


Значение суммарного фактора энергосбережения для конкретного вида продукции компьютерной техники рассчитывается по формуле:

P = (Axai) + (Bxbi) + (Cxci) + (Dxdi) + (Exei).
P1, P2, ... , Pj – пограничные значения суммарного фактора энергосбережения для выделенных классов.
Для каждого выделенного класса устройств компьютерной техники устанавливают максимальные и минимальные значения индексов энергетической эффективности Ij. 
Индекс энергетической эффективности рассчитывается (для граничных значений мощностей W(min, max) в каждом классе) по формулам:
Imin = (1 - Wmin / Wнорм) · 100%,
Imax = (1 - Wmax / Wнорм) · 100%,

где: 
W(min/max) – минимальная/максимальная мощность устройства в классе, приведенная 


       к единице производительности (или объема, или др.); 

Wнорм – нормативное значение мощности для устройств конкретного класса, приве-


  денное к единице производительности (или объема и др.).
Фактическое значение индекса энергетической эффективности устройства в классе Iфакт не должно быть менее Imin.
В составе информации, доводимой до потребителей компьютерной техники, в технической документации и маркировке конкретных изделий производителю необходимо указывать сведения: 

· о классе энергетической эффективности; 

· о диапазоне индексов энергоэффективности устройств этого класса;

· о фактическом значении индекса.

Перспективные программы работ по созданию и производству компьютерной техники с высокой энергетической эффективностью должны включать задания по разработке: 

· показателей энергетической эффективности по классам компьютерной техники, в т.ч. оборонного применения;
· перечней типов компьютерной техники, характеризующихся наиболее эффективным использованием энергетических ресурсов (в отношении которых не устанавливаются классы энергетической эффективности);

· порядка оценки соответствия (в т.ч. при сертификации) показателей энергопотребления установленным требованиям на конкретные изделия компьютерной техники с присвоением маркировочного знака энергетической эффективности.
PAGE  
7

