  Техническое задание
на аварийно-техническое обслуживание инженерных систем

и коммуникаций
1. Сведения об объекте обслуживания

Территория   – г. Москва, САО,  ул. Лавочкина, дом 19.
2. Цель - обеспечить бесперебойное,  круглосуточное аварийно-техническое обслуживание инженерных систем здания ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
3. Объемы, подлежащие обслуживанию:
	Наименование
	Ед. измерений
	

	Площадь здания
	кв. м
	2961,9

	Протяженность канализационной сети внутри здания
	мп.
	100

	Протяженность канализационной сети по дворовой территории до городской канализации
	м
	75

	Протяженность пожарного водопровода
	мп.
	165

	Протяженность холодного водоснабжения
	м
	384

	Протяженность горячего водоснабжения
	м
	360

	Протяженность отопления
	мп.
	1148


	Количество радиаторов отопления
	шт.
	116

	Протяженность дорожных водостоков на дворовой территории
	м
	110


4. Перечень обязательных работ аварийной службы.
4.1. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализацию (на стояках, транзитах и разводящих трубопроводах в подвальных, чердачных помещениях, кабинетах и других внутренних помещениях, на дворовых территориях, запорной и регулирующей арматуры):
- устранение засоров трубопроводов канализации внутри зданий (приводящих к затоплению помещений);

- ликвидация засора в наружных выпусках до первого колодца;

- ликвидация засора дворовой канализации;

- прочистка трубопроводов канализации (приводящих к затоплению помещений) с применением механизированных средств и спецтехники;


- устранение утечек из трубопроводов холодного и горячего водоснабжения без замены участков трубопроводов (установка хомутов, заварка неплотностей и т.п.);
- устранение течей трубопроводов холодного и горячего водоснабжения  с заменой участков трубопроводов;

- устранение неисправностей запорной и регулирующей арматуры (замена сальников, прокладок);

- замена запорной и регулирующей арматуры;

- проведение газо-электросварочных работ при устранении аварийных ситуаций;

 проведение земляных работ для аварийного вскрытия непроходных каналов, раскопках трубопроводов водоснабжения, канализации, водостока;

- устранение течей трубопроводов холодного водоснабжения без замены участков трубопроводов (установка хомутов, заварка неплотностей и т.п.);

- устранение течей трубопроводов холодного водоснабжения с частичной заменой участков трубопроводов;

- проведение сварочных работ при устранении аварийных ситуаций; - производство сварочных работ по заварке свищей или постановка хомутов на трубопроводах;
4.2. Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (на стояках, транзитах и разводящих трубопроводах в подвальных, чердачных помещениях, кабинетах и других внутренних помещениях, на дворовых территориях, запорной и регулирующей арматуры):

- устранение течей трубопроводов горячего водоснабжения и центрального отопления без замены участков трубопроводов (установка хомутов, заварка неплотностей и т.п.);

- устранение течей трубопроводов горячего водоснабжения и центрального отопления с частичной заменой участков трубопроводов;

- проведение сварочных работ при устранении аварийных ситуаций; 

- производство сварочных работ по заварке свищей или постановка хомутов на трубопроводах;

- набивка сальников, 

- ремонт теплоизоляции.

- обследование тепловизорным оборудованием;
4.3.  Устранение неисправностей в системе электроснабжения:

· отключение неисправного электрооборудования;

· устранение повреждений в электросети;

· включение электрооборудования в работу.
5. Требования к порядку оказания услуг

5.1. Исполнитель должен выполнить работы, оказать услуги  в объеме  и в сроки, установленные техническим заданием и требованиями нормативной документации.

5.2. Исполнитель обязан выполнить работы, оказать услуги своими материалами, силами и средствами, в соответствии с техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ. 

5.3. Исполнитель обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

5.4. Работы осуществляются в условиях действующего научного учреждения, без остановки производственного процесса. Исполнителем обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима для автотранспорта и работников, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика,  руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и представителей Заказчика. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены приборами, необходимыми инструментами, приспособлениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

5.5. Услуги должны оказываться по рабочим дням (понедельник-четверг с 18-00 до 9-00, пятница и предпраздничные дни с 17-00),  в выходные и праздничные дни круглосуточно.

5.6. Мобильная аварийная служба Исполнителя должна прибывать на объект для устранения и локализации аварии (устранение неисправности и восстановление функционирования системы) по заявке Заказчика (посредством факсимильной, электронной  и /или телефонной связи) в рабочие, выходные и праздничные дни в течение не более 1 часа.

5.8. Исполнитель ежемесячно передает Заказчику отчеты о выполненной работе, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату и счет-фактуру. Все документы предоставляются Исполнителем до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.9. Материалы, используемые для ремонта, должны быть новые, не восстановленные, не бывшие ранее в эксплуатации, без брака, свободные от прав третьих лиц, с датой изготовления не ранее 2015 года.

Все материалы и оборудование, используемые Исполнителем, должны быть разрешены для применения на территории РФ, иметь сертификат качества. 

5.10. Исполнитель обязан устранять за свой счет и своими силами по требованию Заказчика недостатки и дефекты, выявленные в ходе проверки качества обслуживания.

5.11. В случае причинения по вине Исполнителя вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицами, Исполнитель возмещает устранение их последствий в полном объеме.

5.12. Исполнитель обязан проводить аварийно-техническое обслуживание в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерацией и города Москвы, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, правилами техники безопасности, и других НТД, в том числе: ППБ РФ, ПТЭЭП, МПБЭЭ,  ПУБЭЛ: 

5.13.1. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами Соблюдение требований Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 г. № 66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»; 


5.13.2. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СПИН 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1178-02.


5.13.3. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Привила ПБ в РФ».


5.13.4. При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешение на их производство.


5.13.5. Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и пристанных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов.


5.13.6. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 17.07.99 №181-ФЗ.


5.13.7. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройства в соответствии с действующими нормами. Организация площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.


5.13.8. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

5.14. Исполнитель обязан вести в установленной форме всю нормативно-техническую документацию в соответствии с требованиями НТД.

5.15. Исполнитель обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций.

5.16. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных органов в установленные сроки.

5.17. Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на Объекте.

5.18. Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества  инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

5.19. Исполнитель должен обеспечить привлечение обученного с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ, прошедших медицинский осмотр в установленном порядке. Все работы по аварийно-техническому обслуживанию должны  выполняться рабочими соответствующих специальностей.
5.20. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

5.21. Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку зоны проведения работ. 
5.22. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6. Требования к Исполнителю в процессе исполнения Контракта

6.1. Исполнитель должен обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию производства строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 2.08.02-85, Федеральным законом РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказом МЧС России от 31.12.2009 №765; а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам;

6.3. Исполнитель обязан выполнить все работы по контракту собственными силами, без привлечения субподрядных организаций;

6.4. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Москвы;

           6.5. Исполнитель обязан производить работы силами персонала, имеющего соответствующую квалификацию;
6.6. Состав бригады работников аварийно-технической службы Исполнителя должен включать: 

- водителя; 

- газоэлектросварщика; 

- электромонтера; 

- слесарь-сантехника. 

6.7. Квалификационные требования к рабочим профессиям установлены в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих. 

6.8. При комплектовании аварийных бригад необходимо опираться на специалистов высокой квалификации (не менее 5-6 разряда), так как характер и сроки устранения возникших неисправностей не позволяют использовать персонал низкой квалификации. 

6.9. Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку площадки производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории;

6.10. В учредительных документах исполнителя должны отсутствовать ограничения на осуществление деятельности, предусмотренной контрактом;

6.11. Основные виды деятельности участника размещения заказа, определенные на основании его учредительных документов, должны соответствовать предмету закупки.
7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)


Приемка оказанных услуг производится ежемесячно путем составления и подписания Сторонами акта оказанных услуг (выполненных работ), в котором отражается состав и объем оказанных услуг. К акту оказанных услуг Исполнитель прилагает акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия и конструкции, рабочие чертежи с внесенными изменениями и дополнениями, если таковые имеются.

Отчёт о проделанной работе (составление акта выполненных работ, оказанных услуг) предоставляется ежемесячно по результатам выполнения заявок на проведение работ, оказание услуг.
8. Сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг
Работы производятся, услуги оказываются в соответствии с заявками Заказчика и утвержденным графиком планово-профилактических работ в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

9. Перечень и количество постоянно пополняемого запаса материалов, используемых при оказании услуги по аварийно-техническому обслуживанию :
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Краска 
	Кг
	6

	2
	Ацетилен 
	Баллон
	5

	3
	Кислород 
	Баллон
	10

	4
	Керосин 
	Литр
	10

	5
	Электроды 
	Кг
	15

	6
	Олифа 
	Кг
	10

	7
	Лак 
	Кг
	10

	8
	Солидол жировой 
	Кг
	3

	9
	Пакля 
	Кг
	5

	10
	Лента 
	м.п.
	50

	11
	Шнур 
	м.п.
	50

	12
	Резина техническая 
	м2
	10

	13
	Болты с гайками и шайбами 
	Шт
	100

	14
	Краска 
	Кг
	6

	15
	Эмаль 
	Кг
	6

	16
	Прокладки паронитовые 
	Шт
	50

	17
	Смеси гипсовые вяжущие 
	Кг
	250


